赛磷网络科技有限责任公司

智慧园区设备安装及辅材集成项目

采购文件

招标人：赛磷网络科技有限责任公司 (盖章)

日期：2025 年 07月01日

## 注意事项

各竞标人：

请在规定的响应文件递交截止时间前递交符合采购文件要求密封的响应文件，在您递交响应文件的同时，除携带您认为必要的资料外，还须携带下列证明文件以供审验（复印件须装订在响应文件内）：

1.法定代表人身份证明书及身份证（原件，法定代表人无授权代表的）；

2.法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书及委托代理人身份证（原件，有委托代理人的）；

目  录

注意事项	1

第一章  询价比选公告	3

第二章  采购须知	5

一、竞标人须知前附表	5

二、竞标人须知正文	7

（一）总则	7

（二）询价比选文件	8

（三）响应文件的编制	9

（四）响应文件的提交	11

（五）评审程序	12

（六）成交结果	13

（七）其他事项	13

第三章  评审办法	15

附表一：资格性评审表	16

附表二：符合性审查表	17

附表三：综合评分表	18

第四章  招标要求	20

第五章  合同条款	21

第六章  响应文件（格式）	22

七、项目方案	29

- 第一章  采购公告

一、招标条件

赛磷网络科技有限责任公司经营需求，拟采购设备安装及辅材集成，按照公开、公平、公正的原则，竭诚欢迎各公司前来参加本次采购。

二、项目概况及招标内容

1.项目名称：赛磷网络科技有限责任公司智慧园区设备安装及辅材集成项目

2.招标内容：完成赛磷网络科技有限责任公司智慧园区设备安装及辅材集成项目，服务内容包含智慧园区涉及设备安装、调试、系统对接集成、相关辅材采购等。

3.工期要求：自合同签订之日起至2025年7月31日

4.服务期限：自合同签订之日起3年。

5.质量要求：完成项目建设要求，并满足招标人及业主单位对本项目的监管、验收要求。

6.服务地点：昆明市晋宁区（招标人指定地点）。

6.项目预算（招标控制价）：￥1850000.00 元（大写人民币壹佰捌拾伍万元整）。

三、合格竞标人的资格要求

1.在中国境内注册，能在国内合法提供采购内容及其相应的服务，并持有效的企业法人营业执照。

2.竞标人财务状况良好，提供2023年或2024年经会计师事务所或审计机构审计的审计报告及财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、财务审计报告），工商登记注册之日起至投标截止时间不满一年的需提供自成立至今的财务报表。

3.参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，由竞标人提供书面声明。

4.无重大违法失信不良信用记录。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的竞标人，拒绝参与本项目政府采购活动。竞标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中未被列入：失信被执行人名单；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单。竞标人有以上记录的，拒绝参与本项目采购活动。竞标人须在响应文件中提供网站查询截图或无以上记录的书面声明。

5.竞标人自行登录“中国裁判文书网（网址：http：//wenshu.court.gov.cn）”，截图检索结果，证明企业及法定代表人无行贿犯罪记录，竞标人须在响应文件中提供网站查询截图或无以上记录的书面声明。若经招标人查询第一中标候选人存在以上行贿犯罪情形的，取消其中标候选人资格。

6.本项目不接受联合体竞标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

四、文件的获取

1.获取采购文件时间： 2025年  7 月  2  日至 2025 年  7 月 4 日，每日上午9:00时至 12:00时，下午13:00 时至17:00时（北京时间，法定节假日除外），在赛磷网络科技有限责任公司（地点：赛磷网络科技有限责任公司）获取询价比选文件。

2.获取询价比选文件时须携带以下资料的加盖公章的复印件一份：

（1）有效的三证合一营业执照；

（2）法定代表人身份证明书、身份证原件（法定代表人无授权）；或法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、委托代理人身份证原件（法定代表人有授权）。

五、响应文件的递交

1.响应文件递交时间： 2025 年 7  月  7 日 9:00前（北京时间，下同）。

2.递交响应文件的地点：赛磷网络科技有限责任公司（地点：云南省昆明市晋宁区昆阳街道永乐大街云南磷化集团综合办公区综合办公大楼3楼）。

逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标人不予受理。

五、发布公告的媒介

本公告于2025年7月1日在昆明市晋宁区国有资本运营有限公司（http://www.jngyzb.com/）上发布。招标人对其他网站发布的公告内容不承担任何责任。

六、联系方式

招标人：赛磷网络科技有限责任公司

地  址：云南省昆明市晋宁区昆阳街道办事处永乐大街云南磷化集团研发办公综合区办公大楼

联系人及电话：彭师，15877901269

日  期：2025年7月1日

- 第二章  采购须知

### 一、竞标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 赛磷网络科技有限责任公司 |
| 2 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 3 | 项目名称及招标内容 | 项目名称： 招标内容：（具体内容详见第四章招标要求）。 |
| 4 | 服务地点 | 昆明市晋宁区（招标人指定地点） |
| 5 | 服务期限 | 自合同签订之日起3年。 |
| 6 | 竞标人资格要求 | 同询价比选公告 |
| 7 | 竞标人提出问题的截止时间和方法 | 竞标截止时间前2个工作日 |
| 8 | 是否接受联合体竞标 | 否 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 11 | 投标预备会（答疑会） | 不召开 |
| 12 | 招标人澄清的时间和方法 | 竞标截止时间1个工作日前，以书面形式向所有潜在竞标人发出 |
| 13 | 分包 | ■不允许 |
| 14 | 偏离 | ■不允许 |
| 15 | 构成采购文件的其他资料 | 采购补遗、答疑、澄清、修改 |
| 16 | 竞标人要求澄清采购文件的截止时间 | 竞标人应仔细阅读和检查文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞标人须知前附表规定的时间前以书面形式向招标人提出，要求招标人对询价比选文件予以澄清。 |
| 17 | 竞标人确认收到采购文件澄清（答疑或补遗）的时间 | 竞标截止时间1个工作日前 |
| 18 | 竞标人确认收到询价文件修改的时间 | 竞标截止时间1个工作日前 |
| 19 | 响应文件有效期 | 90日历天 |
| 20 | 保证金 | 本项目无需缴纳保证金。 |
| 21 | 响应文件份数 | 纸质响应文件：正本壹份，副本壹份（注：副本可以为正本的复印件）；电子响应文件壹份（电子响应文件为签字盖章完成后的完整纸质响应文件的扫描件，U盘或光盘为载体，格式为PDF，不加密）。 |
| 22 | 签字或盖章要求 | 响应文件格式中明确需要签字或盖章的位置必须签字或盖章。 |
| 23 | 封套上写明 | 招标人名称： 项目名称： 响应文件 在 年 月 日 时 分（北京时间）前不得开启 |
| 24 | 竞标文件装订要求 | 竞标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，不允许采用活页装订。 |
| 25 | 响应文件递交时间及地点 | 响应文件递交时间：2025年7 月7 日9:00时前； 地点：赛磷网络科技有限责任公司会议室（地点：云南省昆明市晋宁区昆阳街道永乐大街云南磷化集团综合办公区综合办公大楼3楼） |
| 26 | 是否退还竞标文件 | ■否 □是 |
| 27 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 28 | 踏勘现场 | 招标人不组织统一踏勘现场，由竞标人自行踏勘。 |
| 29 | 项目预算价（招标控制价） | ￥1850000.00 元（大写人民币壹佰捌拾伍万元整）；竞标报价超出项目预算价的按无效标处理。 |
| 30 | 报价 | 一轮报价，报价不得超出拦标价，否则按无效报价处理。 |
| 31 | 比选程序 | （1）评标小组首先对所有竞标文件进行资格评审； （2）评标小组对通过资格评审的竞标文件进行符合性评审； （3）评标小组对通过资格审查及符合性评审的竞标单位进行详细评审打分，最终按综合得分由高至低的顺序推荐第一、二、三名成交候选人。 |
| 32 | 评标小组的组建 | 评标小组人数：5人。 评标小组确定方式：评审由招标人依法组建的评标小组成员负责。 注：特殊情况专家名单经审批后确定。 |

### 二、竞标人须知正文

#### （一）总则

1.项目概况

1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目进行公开询价比选。

1.2 本评标项目招标人：见竞标人须知前附表。

1.3 本评标项目名称及概况：见竞标人须知前附表。

1.4 本评标项目资金来源：见竞标人须知前附表。

2. 评标范围、服务标准、服务周期、标段划分及分包要求

2.1本评标项目评标范围：见竞标人须知前附表。

2.2本评标项目服务标准：见竞标人须知前附表。

2.3本评标项目工期要求：见竞标人须知前附表。

2.4本评标项目标段划分及分包要求：见竞标人须知前附表。

3.竞标人资格要求

3.1竞标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉：见竞标人须知前附表。

3.2 本评标项目是否接受联合体竞标：见竞标人须知前附表。

3.3 本评标项目的资格审查方式：见竞标人须知前附表。

3.4 竞标人不得存在下列情形之一：

（1）为竞标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与本项目的监理人或代建人或施工单位同为一个法定代表人的；

（3）与本项目的监理人或代理人或施工单位相互控股或参股的；

（4）与本项目的监理人或施工单位相互任职或工作的；

（5）被责令停业的；

（6）被暂停或取消投标资格的；

（7）财产被接受或取消投标资格的；

（8）在最近一年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

4.竞标费用

不论竞标结果如何，竞标人均应自行承担所有与准备和参加竞标活动有关的全部费用。

5.保密

参与采购活动的各方应对询价比选文件和竞标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6.语言文字

除专用术语外，与采购有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附中文注释。

7.计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8.踏勘现场

8.1 按竞标人须知前附表规定执行。

8.2 竞标人踏勘现场发生的费用自理。

8.3 除招标人的原因外，竞标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

8.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞标人在编制竞标文件时参考，招标人不对竞标人据此作出的判断和决策负责。

9.投标预备会

9.1 招标人不集中召开投标预备会，竞标人若有疑问，书面形式向招标人提出，招标人将统一解答竞标人提出的疑问。

9.2 竞标人提出问题的截止时间和方法：见竞标人须知前附表。

9.3 招标人澄清的时间和方法：见竞标人须知前附表。

10.分包

本招标项目是否允许分包：见竞标人须知前附表。

11.偏离

不允许

#### （二）询价比选文件

1. 询价比选构成

1.1本询价比选由以下所列内容组成。

第一章 询价比选公告

第二章 竞标人须知前附表及竞标人须知

第三章 评审办法

第四章 招标要求

第五章 合同条款（略）

第六章 响应文件（格式）

1.2根据项目对询价比选文件所作的澄清、修改，构成询价比选文件的组成部分。

2. 询价比选文件的澄清

2.1竞标人应仔细阅读和检查询价比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如发现要求有误或要求不合理的，竞标人必须在收到询价比选文件后到“竞标人须知前附表”规定截止时间前以信函或传真等书面形式（加盖公章）要求招标人对询价比选文件予以澄清，否则，由此产生的后果由竞标人负责。

2.2招标人将以书面形式答复所有获取询价比选文件的竞标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式为无效。

2.3竞标人在收到澄清后，应在“竞标人须知前附表”规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

3. 询价比选文件的修改

3.1招标人对已发出的询价比选文件进行必要澄清或者修改的，于询价比选文件要求提交响应文件截止时间1个工作日前，以书面形式通知所有询价比选文件收受人。该澄清或者修改的内容为询价比选文件的组成部分。

3.2竞标人收到修改内容后，应在竞标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3.3招标人可以视招标具体情况，延长提交响应文件截止时间，但至少在询价比选文件要求提交响应文件的截止时间1个工作日前，将变更时间书面通知所有询价比选文件收受人。

#### （三）响应文件的编制

1. 响应文件编写注意事项

1.1竞标人应仔细阅读询价比选文件，在完全了解本次招标的内容、要求和商务条件后，编写响应文件。如果没有按照询价比选文件要求提交全部响应文件或者资料，没有对询价比选文件的实质性要求和条件作出响应是竞标人的风险，并可能导致该响应文件被拒绝。

1.2 对询价比选文件提出的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对询价比选文件中标明实质性要求和售后服务、合同主要条款及其它要求等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

2. 询价比选的语言及计量单位

2.1竞标人的响应文件以及竞标人与招标人就有关项目的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

2.2响应文件中使用的计量单位除询价比选文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

3. 响应文件构成

竞标人编写的响应文件应由下列部分构成，并按第六章“响应文件格式”要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。

3.1第一次报价一览表

3.2竞标函；

3.3法定代表人身份证明；

3.4授权委托书；

3.5报价一览表；

3.6项目服务方案；

3.7竞标人基本情况表；

3.8企业信誉；

3.9廉洁自律承诺书；

3.10竞标人认为需要提供的其他材料。

3. 响应文件的格式要求

4.竞标人应按第六章“响应文件格式”提供的格式完整地填写，未提供格式的各竞标人自拟。

5. 报价及结算

5.1竞标人应采用人民币报价。

5.2项目预算价（招标控制价）：￥1850000.00 元（大写人民币壹佰捌拾伍万元整）；竞标报价超出项目预算价的按无效标处理。以上为含税包干价款，合同生效后招标人不再支付任何额外费用。

5.3竞标人应根据询价比选文件、企业各自情况等进行报价的编制，报价应包含招标范围（服务期限）内的全部内容：包含但不限于人员的工资；社会保险费用；人员的年节福利性费用；必要的劳保用品费用；企业的办公性费用、管理费用及合理利润；应缴纳的税费，税率由投标人按应税税率计算；竞标人认为应计算的及不可预见的一切费用；能够保证竞标人完成履约合同所需的全部工作应包含的所有费用等，招标人不须再另附其他任何费用。

竞标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡竞标人在报价中未列明但又为本次所必备的项目或遗漏项目，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

5.4本次招标在评标过程中，各合格竞标人均仅有一次报价的机会。

6.货币单位

6.1响应文件应以人民币报价。

7. 响应文件有效期

7.1响应文件有效期必须按“竞标人须知前附表”规定的时间保持有效。

7.2在特殊情况下，招标人可与竞标人协商延长响应文件的有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

8. 响应文件的书写要求

8.1响应文件须用不褪色的墨水书写或打印。

8.2响应文件的书写应清楚工整,修改处应由竞标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

8.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应询价比选文件的响应文件将会被认定为无效标。

8.4响应文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签名处逐一签名；要求盖公章处应盖单位的公章。

9. 保证金：本项目无需缴纳保证金。

#### （四）响应文件的提交

1. 响应文件的密封与标记

1.1竞标人应按“竞标人须知前附表”中规定的正本和副本等的数量提交响应文件。响应文件不得采用活页装订，响应文件应编制目录，并且逐页标注连续页码。

1.2竞标人应将正、副本及电子响应文件壹份（电子响应文件可为PDF或WORD格式，可读光盘或U盘为载体））装入文件袋中加以密封，并在封贴处盖密封章（或公章）。

1.3响应文件封面上应标明“正本”或“副本”以及项目名称、项目编号、竞标人名称等内容。若正本和副本不符，以正本为准。电子响应文件表面（光盘或U盘表面）应标明项目名称、竞标人名称。

1.4竞标人在提交响应文件时，未按本须知要求密封、标记的，招标人不予接收。

2. 提交响应文件截止时间和地点

2.1响应文件的提交不得迟于“竞标人须知前附表”规定的提交响应文件截止时间。

2.2竞标人必须在规定时间内将响应文件提交到“竞标人须知前附表”规定的地点。

#### （五）评审程序

1. 评标

1.1招标人将在“竞标人须知前附表”规定的时间和地点进行评标。

1.2评标程序：

(1)评标会议由招标人主持，主持人宣布会议开始；

(2)介绍参加评标会议的相关部门；

(3)宣布评标会议纪律；

(4)检验响应文件的密封性，并开启符合要求封包的响应文件；

(9) 评标结束，进入综合评审阶段。

2.3在评标过程中，评标小组可以根据询价比选文件情况实质性变动招标需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动询价比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经招标人代表确认。

2.4对询价比选文件作出的实质性变动是询价比选文件的有效组成部分，评标小组应当及时以书面形式同时通知所有参加询价比选的竞标人。

2.5竞标人应当按照询价比选文件的变动情况和评标小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代理人签字或者盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

3.评审由招标人依法组建的评标小组成员负责，评标小组由5人以上（含5人）单数组成。

4.评审原则

评审活动遵循客观、公正、审慎的原则。

5.评审工作程序

5.1由小组采用综合评分法对提交最后报价的竞标人的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足询价比选文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的竞标人为成交候选人的评审方法。

5.2综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。询价比选文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

评审时，评标小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个竞标人每项评分因素的得分。

5.3评标小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最终评审价格由低到高的顺序推荐。评审得分且最终评审价格相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

#### （六）成交结果

1.招标人从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交竞标人。招标人逾期未确定成交人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的竞标人为成交人。

2.成交通知书

2.1由招标人向成交人发出成交通知书。

2.2成交通知书是合同的一个组成部分。

2.3招标人无义务向未成交竞标人解释落标原因和退回响应文件。

3. 签订合同

招标人与成交人应当在成交通知书发出之日起30日内，按照询价比选文件确定的合同文本以及招标标的、规格型号、招标金额、招标数量、技术和服务要求等事项签订合同。

成交人拒绝签订合同的，招标人可以顺延至第二成交候选人签订合同，也可以重新开展招标活动。拒绝签订合同的成交人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

#### （七）其他事项

4.招标人提供的有关现场的数据和资料是招标人现有的能被竞标人利用的资料，招标人对竞标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.评审依据

评审依据为有关法律法规、本询价比选文件和竞标人提供的响应文件内容，有关法律法规、询价比选文件没有的标准，响应文件以外的资料等不作评审依据。

6. 解释权

本询价比选文件解释权属招标人。

- 第三章  评审办法

一、评审方法

本次评审采用综合评分法。评标小组将按综合评分表中规定的各项分值进行打分并计算出各竞标人的综合得分，按得分由高到低推荐成交候选竞标人排序的评审方法。

二、评审标准

1. 资格评审标准：详见附表一《资格性评审表》；

2. 符合性审查标准：详见附表二《符合性审查表》；

3. 详细评审标准：详见附表三《综合评分表》。

三、评审程序

1. 资格性评审

只有通过资格性评审，才能进入下一步评审；

2. 符合性审查

只有通过符合性审查，才能进入下一步评审；

3. 详细评审

（1）评标小组成员按附表三《综合评分表》规定的评分因素进行综合评分。

（2）评标小组发现竞标人的报价明显低于其他竞标人报价，使得其报价可能低于其成本的，应当要求该竞标人作出书面说明并提供相应的证明材料。竞标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标小组认定该竞标人以低于成本报价恶性竞争，其竞标作无效标处理。

（3）价格分评审办法

价格分计算公式：详见附表三《综合评分表》。

（4）统分原则

① 评标小组应首先对各竞标人报价响应文件进行评审，各分档评分中间采用插入法评分（小数点保留一位），由各小组成员自主评分并签字确认。

② 报价分值按公式计算，小数点后保留两位。

③ 统计分数原则：所有评标小组成员打分的算术平均值为竞标人的最后得分（保留小数点后两位）。

④ 将综合评分从高到低排序，得分相同的，按竞标总报价由低到高顺序排列。得分且竞标总报价相同的，按技术部分得分由高到低排列。

## 附表一：资格性评审表

| 评审内容 | 评审项目 | 评审标准 | 评审要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格审查标准评审 内容 | 营业执照 | 在中国境内注册，能在国内合法提供采购内容及其相应的服务，并持有效的企业法人营业执照 | 提供复印件或扫描件加盖公章 |
|  | 失信记录要求 | 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，由竞标人提供书面声明。 | 提供复印件或扫描件加盖公章 |
|  | 信誉要求 | 1.无重大违法失信不良信用记录。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的竞标人，拒绝参与本项目政府采购活动。竞标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中未被列入：失信被执行人名单；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单。竞标人有以上记录的，拒绝参与本项目活动。竞标人须在响应文件中提供网站查询截图或无以上记录的书面声明。 2.竞标人自行登录“中国裁判文书网（网址：http：//wenshu.court.gov.cn）”，截图检索结果，证明企业及法定代表人无行贿犯罪记录，竞标人须在响应文件中提供网站查询截图或无以上记录的书面声明。若经招标人查询第一中标候选人存在以上行贿犯罪情形的，取消其中标候选人资格。 | 提供原件加盖公章 |
|  | 财务要求 | 竞标人财务状况良好，提供2023年或2024年经会计师事务所或审计机构审计的审计报告及财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、财务审计报告），工商登记注册之日起至投标截止时间不满一年的需提供自成立至今的财务报表。 | 提供复印件或扫描件加盖公章 |

## 附表二：符合性审查表

| 评审内容 | 竞标人 |  |  | 评标小组成员签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务期限承诺不符合询价比选文件的要求； |  |  |  |  |
| 竞标报价超过项目预算价的； |  |  |  |  |
| 未按照询价比选文件规定要求密封、签署、盖章的； |  |  |  |  |
| 不符合法律、法规和询价比选文件中规定的其他实质性要求的。 |  |  |  |  |
| 评 审 结 论 |  |  |  |  |

注：本表内评审内容对应填写“合格”或“不合格”；评审结论对应填写“通过”或“不通过”。若有一项评审内容为“不合格”则评审结论为“不通过”。

## 附表三：综合评分表

| 1 | 商务部分（30分） | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 （满分30分） | 评标基准价=所有有效竞标人的竞标总报价的算术平均值 竞标人报价偏差率=100%×（竞标人竞标总报价-评标基准价）/评标基准价 竞标人竞标总报价每高于评标基准价1%的扣分值1分；每低于评标基准价1%的扣分值0.5 分（分值保留两位小数）。 |
| 2 | 技术部分（70分） | 评分标准 |
| 2.1 | 项目服务方案 （25分） | 对竞标人项目服务方案的针对性、完整性、合理性、可操作性等方面进行横向打分： 第一档次，项目服务方案编制具体、完整、合理、符合项目实际情况较强的得19-25分； 第二档次，项目服务方案编制基本合理、基本符合项目实际情况良好的得9-18分； 第三档次，项目服务方案编制基本合理、但与项目实际情况走差大的得1-8分； 第四档次，项目服务方案编制存在明显错误或者无项目服务方案的不得分。 |
| 2.2 | 主要人员配置 （15分） | 对拟投入本项目的人员配置、分工，投入的人员数量、经验、能力水平、投标人对人员规划安排、用工承诺及违约责任承诺等进行横向打分： 第一个档次：人员配置最优的，充分满足本项目要求的得11-15分； 第二个档次：人员配置良好，能够满足本项目要求的得6-10分； 第三个档次：人员配置良好，基本满足本项目要求的得1-5分； 第四个档次：人员配置差的不得分。 |
| 2.3 | 服务期限承诺及进度计划安排评审 （满分10分） | 对竞标人的服务期限承诺及进度计划安排的合理性、针对性进行横向打分： 第一档次：服务期限满足询价比选文件要求且进度计划安排详细的得8-10分； 第二档次：服务期限及进度计划安排满足询价比选文件要求的得4-7分； 第三档次：服务期限满足询价比选文件要求，但进度计划安排一般的得1-3分； 第四档次：服务期限满足询价比选文件要求，但无进度计划安排的不得分。 |
| 2.4 | 服务质量承诺及保证措施评审 （满分10分） | 对竞标人的服务质量承诺及保证措施的完整性、针对性等方面进行横向打分： 第一个档次：服务质量承诺满足询价比选文件且有具体的违约责任承诺，质量保证措施按标准编制且针对性好的得8-10分； 第二个档次：服务质量承诺满足询价比选文件且有具体的违约责任承诺，质量保证措施按标准编制但针对性一般的得4-7分； 第三个档次：服务质量承诺满足询价比选文件且有具体的违约责任承诺，质量保证措施按标准编制但明显缺乏针对性的得1-3分； 第四个档次：服务质量承诺满足询价比选文件但违约责任承诺不具体，质量保证措施基本达到要求但有重大缺陷或错漏的不得分。 |
|  | 类似业绩 （满分10分） | 企业近三年（2022年至今）具有1项类似本项目的业绩，得4分，每增加一项类似业绩加3分，分数加满为止（须提供中标/成交通知书或合同协议书或第三方证明材料）。 |

## 第四章  招标要求

一、项目概况

1.项目名称：赛磷网络科技有限责任公司智慧园区设备安装及辅材集成项目

2.招标内容：完成赛磷网络科技有限责任公司智慧园区设备安装及辅材集成项目，服务内容包含智慧园区涉及设备安装、调试、系统对接集成、相关辅材采购等。

3.服务期限：自合同签订之日起3年。

4.质量要求：完成赛磷网络科技有限责任公司智慧园区设备安装及辅材集成项目建设工作，并满足招标人及相关部门对本项目的监管、验收要求。

5.服务地点：昆明市晋宁区（招标人指定地点）。

6.项目预算（招标控制价）：￥ 1850000.00 元（大写人民币壹佰捌拾伍万元整）。

## 第五章  合同条款

（具体合同内容以招标人和成交人双方签订时为准）

- 第六章  响应文件（格式）

- 封面

赛磷网络科技有限责任公司

智慧园区设备安装及辅材集成项目

响应文件

竞标人：                                                     (盖章)

法定代表人或其委托代理人：                                  （签字)

日期：     年    月    日

- 一、目录

（按响应文件的内容进行编制）

- 二、报价一览表

| 项目名称 | 赛磷网络科技有限责任公司智慧园区设备安装及辅材集成项目 |
| --- | --- |
| 竞标人名称 |  |
| 竞标报价 |  |
| 服务期限 |  |
| 服务质量承诺 |  |
| 备注 |  |

竞标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：　　　年　　月　　日

注：1.表中报价应与 “竞标函”中报价和“竞标报价明细表”中报价一致。

2.此表应放于响应文件封面后第一页。

3.表中的报价为本项目的第一轮报价。

- 三、竞标函

致：（招标人）

根据贵方为（项目名称）   （项目询价文件，正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表竞标人  （竞标人全称）   参加，并提交响应文件正本一份，副本一份，电子响应文件一份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按询价比选文件技术要求和报价表，我方愿以             作为我公司的竞标报价。

2.我方同意遵循本询价比选，并在规定的响应文件有效期满之前均具有约束力。如果我单位被确定为成交竞标人，则至合同履行完为止，本函保持有效。

3.如果我单位被确定为成交竞标人，我方将保证忠实地执行双方所签合同。

4.我方已详细审核全部询价比选，包括修改文件（如有时）及有关附件。

5.无论成交与否，我们愿意承担本项目采购所发生的一切费用。

6.其他服务承诺和优惠承诺：                   （由竞标人自行承诺）。

与本询价比选有关的正式通讯地址为：

地址：                      邮政编码：

电话：                      传真：

开户名称：                  开户银行：

帐    号：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

竞标人（盖章）：

日期：       年      月      日

- 四、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年    月    日

经营期限：

姓    名：           性别：    年龄：     职务：

系          （竞标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面复印件；

竞标人：             （盖章）

日  期：      年     月     日

- 五、授权委托书

本人       （姓名）   系           （竞标人名称）     的法定代表人，现委托我公司员工          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）        询价比选、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证正反面复印件。

竞标人：                                  （盖章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                     （签字）

身份证号码：

日  期：      年   月   日

- 六、报价一览表（若有）

1.竞标报价组成明细清单

| 序号 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：本表可按格式扩展填写。

竞标人全称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：_______年     月     日

### 七、项目方案

项目方案应包括但不仅限于以下内容：

（1）项目服务方案；

（2）主要人员配置；

（4）服务期限承诺及进度计划安排；

（5）服务质量承诺及保证措施；

（6）类似业绩；

（7）其他材料。

以上内容格式自拟。

- 八、竞标人基本情况表

| 竞标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职称 |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 职称 |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  |  | 其中 | 管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 其他需要说明的情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附：有效的三证合一的营业执照、资质证书等资格证明文件；

竞标人：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

日期：     年     月     日

- 九、企业信誉

1.无重大违法失信不良信用记录。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的竞标人，拒绝参与本项目政府采购活动。竞标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中未被列入：失信被执行人名单；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单。竞标人有以上记录的，拒绝参与本项目采购活动。竞标人须在响应文件中提供网站查询截图或无以上记录的书面声明。

2.竞标人自行登录“中国裁判文书网（网址：http：//wenshu.court.gov.cn）”，截图检索结果，证明企业及法定代表人无行贿犯罪记录，竞标人须在响应文件中提供网站查询截图或无以上记录的书面声明。若经招标人查询第一中标候选人存在以上行贿犯罪情形的，取消其中标候选人资格。

3、其他竞标人认为需要提供的资料。

- 十、廉洁自律承诺书

我公司参加了          项目名称          的竞标，为维护市场公平竞争，营造诚实守信的招竞标交易环境，确保询价比选工作的公平、公正、公开，我们承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及省、市有关廉政建设制度。

2.我公司提交的材料无任何伪造、修改、虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺一经查实，本公司愿意接受公开通报并接受相关处罚。

3.不使用不正当手段妨碍、排挤其它竞标单位或串通竞标。

4.按照询价比选规定的方式进行竞标，不隐瞒本单位竞标资质的真实情况，竞标资质符合规定。保证不会以其他人名义竞标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

5.若中标不将本项目进行分包、转包等。

6.不以任何方式向询价比选人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请询价比选方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动；不以任何形式报销询价比选方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响询价比选公平、公正的任何活动。

7.不向涉及询价比选的部门及个人支付好处费、介绍费；购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。

8.一旦发现相关人员在询价比选过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制。

9.我方自愿将本承诺书作为竞标文件及合同的附件，具有同等的法律效力。

10.若违反上述承诺或违反有关法律法规以及省、市有关规定，我公司自愿按规定接受处罚。

11.本承诺书自签署之日起生效。

竞标人全称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：______年     月     日

- 十一、竞标人需要提供的其他材料

如：

1、竞标人的相关证件、证书；

2、竞标人获奖证书，其他优惠条件等。

3、……

竞标报价组成明细表：

| 辅材集成 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| 1 | 电力电缆 | 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 型号：YJV-5x10mm2 配置参数及功能说明:用户主配电柜到LED屏配电柜之间的线缆 护套材质:PVC 绝缘材料:塑料绝缘电力电缆 部位：用户主配电柜到LED屏配电柜之间的线缆 | 10 | m |  |  |  |
| 2 | 配线 | 名称：铜芯多股绝缘电线 用途:RVV-3*4mm | 200 | m |  |  |  |
| 3 | 配线 | 名称：铜芯多股绝缘电线 用途:RVV-3*2.5mm | 100 | m |  |  |  |
| 4 | 六类四对非屏蔽电缆 | 六类四对非屏蔽电缆 产品应用：百兆以太网、千兆以太网、2.5G 以太网、5G 以太网 产品标准： YD/T 1019-2013 、 ISO/IEC 11801 :2017 、TIA-568.2-D:2018 产品特性： ①铜丝采用无氧铜，导体直径 0.5±0.02mm/23AWG ②绝缘层采用HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径 0.98±0.02mm ③骨架采用十字型结构 ④护套厚度≥0.55mm ，护套外径 6.0±0.3mm | 610 | m |  |  |  |
| 5 | HDMI高清线 | 名称:HDMI高清线 长度：30m | 10 | 根 |  |  |  |
| 6 | 集成费用 | 1.名称：集成费用 2.配置参数及功能说明：系统集成调试 | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 六类四对非屏蔽电缆 | 六类四对非屏蔽电缆 产品应用：百兆以太网、千兆以太网、2.5G 以太网、5G 以太网 产品标准： YD/T 1019-2013 、 ISO/IEC 11801 :2017 、TIA-568.2-D:2018 产品特性： ①铜丝采用无氧铜，导体直径 0.5±0.02mm/23AWG ②绝缘层采用HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径 0.98±0.02mm ③骨架采用十字型结构 ④护套厚度≥0.55mm ，护套外径 6.0±0.3mm | 300 | m |  |  |  |
| 8 | 设备辅材 | 1.名称:设备辅材 2.配置参数及功能说明: 卡侬公对卡侬母信号线（1.5米） "3.5转双莲花信号线 音箱线 设备辅材 线管线槽 | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 集成费用 | 1.名称：集成费用 2.配置参数及功能说明：音频系统调试 | 1 | 项 |  |  |  |
| 10 | 主席桌 | 1.名称:主席桌 2.配置参数及功能说明:可移动主席台，定制万向轮，尺寸140cm长60cm宽75cm高。 3.含8张座椅，要求头层牛皮，易清洁易打理；实木框架，椅子整体框架以及脚部采用实木，木质坚硬，结构稳定，耐磨损耐腐蚀，三段式靠背。 4.含安装、搬运卸货等全部工作内容 | 4 | 套 |  |  |  |
| 11 | 坐席 | 名称:坐席 配置参数及功能说明: 1、脚架：铝合金下半脚架、上扶手框为铁 2、扶手：带隐藏三氨写字板、PVC封边、有笔曹 3、座背：黑色优质PP胶壳 4、海绵：高密度定型海绵 5、布料：国产优质麻绒布 6、座包回位：弹簧自动回位 7、包括安装、搬运卸货等全部工作内容 | 120 | 座 |  |  |  |
| 12 | 电力电缆 | 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 型号：YJV-5x4mm2 配置参数及功能说明:空调电缆 | 100 | m |  |  |  |
| 13 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电力电缆终端头 2.型号、规格:截面≤16mm2 3.类型:户内包干式 4.电压等级（kV):1KV | 6 | 个 |  |  |  |
| 14 | 地台整体拆除 | 1.名称:地台整体拆除 2.工作内容：35cm高主席台基础、面层等整体拆除 3.拆除方式:人工拆除 | 19 | m2 |  |  |  |
| 15 | 原拖布池拆除 | 1.名称:原拖布池拆除 2.拆除方式:人工拆除 3.材质:砖 | 1 | 个 |  |  |  |
| 16 | 原LED屏保护性拆除 | 1.名称:原LED屏保护性拆除 2.尺寸：5170*1970mm 3.拆除、安装方式:人工拆除后安装在业主指定位置 4.含安装调试。 | 10.18 | m2 |  |  |  |
| 17 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.名称:原龙骨及吊顶拆除 2.拆除方式:人工拆除 | 121.6 | m2 |  |  |  |
| 18 | 立面块料拆除 | 1.名称:原墙面护墙板拆除 2.拆除方式:人工拆除 | 51.48 | m2 |  |  |  |
| 19 | 桌椅等家具拆除 | 1.名称:桌椅等家具拆除 2.工作内容:礼堂桌椅等家具拆除，标识标牌制度板安装，设备设施按要求搬迁至目的地等 3.满足《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222、《建筑设计防火规范》GB 50016等国家规范要求，燃烧性能等级应不低于 B1级（难燃材料）。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 20 | 原墙面开门洞 | 1.名称:原墙面开门洞 2.尺寸：1200*2200mm 3.拆除方式:人工拆除 | 1 | 个 |  |  |  |
| 21 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:废弃土方、建筑垃圾、拆除物 2.弃土运距:投标人自行综合考虑 3.渣土人工装车、运输防污染、渣土消纳 4.其它:符合环保及道路交通管理规定 | 23.81 | m3 |  |  |  |
| 22 | 荧光灯 | 1.名称:拆除灯具 2.拆除方式:非保护性拆除 | 10 | 套 |  |  |  |
| 23 | 地台拆除后找平层 | 1.名称：指挥中心主席台拆除后找平层 2.找平层材料种类及厚度：20mm厚1:2.5水泥砂浆 | 19 | m2 |  |  |  |
| 24 | 实心砖墙 | 1.墙体类型:砖砌体 2.砖品种、规格、强度等级:标准转240*115*53mm 3.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆(商品砂浆) | 0.76 | m3 |  |  |  |
| 25 | 内墙面一般抹灰 | 1.名称：内墙面一般抹灰 2.基层类型：墙体 3.底层厚度、砂浆配合比：7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛，6mm厚1:3水泥砂浆垫层找平 4.面层厚度、砂浆配合比：5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面磨光 5.具体做法：详西南18J515-P9-N07 | 5 | m2 |  |  |  |
| 26 | 墙面喷刷涂料 | 1.名称：墙面喷刷乳胶漆 2.分遍满刮腻子达2~3mm厚，找平、磨光； 3.喷（刷）乳胶漆（一底两面） 4.具体做法：详西南18J515-P9-N07 | 5 | m2 |  |  |  |
| 27 | 木质门带套 | 1.门类型:单扇套装推拉实木门 2.门代号及洞口尺寸:1.2*2.2m 3.门框、扇材质:成套安装 4.其它:包含五金配件等 | 1 | 樘 |  |  |  |
| 28 | 窗帘电动装置 | 1.窗帘材质:窗帘电动装置 2.满足设计及规范要求 3.满足《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222、《建筑设计防火规范》GB 50016等国家规范要求，燃烧性能等级应不低于 B1级（难燃材料）。 | 4 | 套 |  |  |  |
| 29 | 成品窗帘轨 暗装 单轨 | 1.帘轨材质:铝合金窗帘轨 2.其他要求:自锁结构，采用钢丝皮带(内含13根细钢丝)每一条钢丝带均可受力300KG不变形，直径:55mm壁厚:1.5m型材:6063-T5铝合金 铝合金管1.5mm壁厚,内加8条加强筋，承载100kg不变形。 3.满足《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222、《建筑设计防火规范》GB 50016等国家规范要求，燃烧性能等级应不低于 B1级（难燃材料）。 | 14.8 | m |  |  |  |
| 30 | 窗帘 | 1.窗帘材质:遮光窗帘 2.窗帘高度:3.8m 3.窗帘层数:1层 4.窗帘按2.0的褶皱系数考虑 5.满足《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222、《建筑设计防火规范》GB 50016等国家规范要求，燃烧性能等级应不低于 B1级（难燃材料）。 | 14.8 | m |  |  |  |
| 31 | 新增隔断 | 1.名称：耐火纸面石膏板隔墙 2.骨架：75系列轻钢龙骨 3.基层：9mm厚阻燃板基层 4.面层:另计 5.满足《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222、《建筑设计防火规范》GB 50016等国家规范要求，燃烧性能等级应不低于 B1级（难燃材料）。 | 28.88 | m2 |  |  |  |
| 32 | 块料楼地面 | 1.名称：块料楼地面 2.结合层材料种类及厚度：20mm厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 3.面层材料种类及规格：800*800地砖 | 121.6 | m2 |  |  |  |
| 33 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm铝合金材质烤漆防水踢脚线 2.其他:满足设计及规范要求 | 5.97 | m2 |  |  |  |
| 34 | 墙裙装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:加厚加长隔墙龙骨基础 2.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚吸音板饰面 3.满足《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222、《建筑设计防火规范》GB 50016等国家规范要求，燃烧性能等级应不低于 B1级（难燃材料）。 | 71.64 | m2 |  |  |  |
| 35 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:聚酯纤维吸音板 2.聚酯纤维板达到国家法定室内环保等级 3.满足《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222、《建筑设计防火规范》GB 50016等国家规范要求，燃烧性能等级应不低于 B1级（难燃材料）。 | 124.76 | m2 |  |  |  |
| 36 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8mm钢筋吊杆或M8全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接，双向中距<1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金烤漆加厚龙骨 3.面层材料种类、规格、中距:600*600*0.6mm加厚厂家定制烤漆微孔铝板 4.满足《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222、《建筑设计防火规范》GB 50016等国家规范要求，燃烧性能等级应不低于 B1级（难燃材料）。 | 121.6 | m2 |  |  |  |
| 37 | 荧光灯 | 1.名称:LED面板灯 2.功率：铝合金 26W 3.安装方式：嵌入式 | 10 | 套 |  |  |  |
| 38 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.电压：220V 3.安装方式：距地安装 | 2 | 个 |  |  |  |
| 39 | 插座 | 1.名称:多媒体地插 2.电压：220V 3.安装方式：地面安装 | 2 | 个 |  |  |  |
| 40 | 装修管线 | 名称:装修管线 内容：照明配线、电源线、接地线、配管、中控接线 | 1 | 项 |  |  |  |
| 41 | 平台终端 | 1.名称:平台终端 2.配置参数及功能说明: 配置不低于I7-13700/1TBGSSD/独显16G/WIFI/Win11/14L/21.5寸显示器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 42 | 文件存放设施 | 1.名称:文件存放设施 2.配置参数及功能说明： 通门加厚文件柜：7层通门加厚文件柜，优选冷轧钢 坚固耐用 高强度承重不易变形，采用环保工艺进行无磷静电喷塑 厚度：≥0.9mm | 8 | 台 |  |  |  |
| 43 | 融合通信系统调试集成服务 | 名称：融合通信系统调试集成服务 配置参数及功能说明：融合通信系统调试 | 1 | 套 |  |  |  |
| 44 | 前后端设备调试集成服务 | 1.名称：前后端设备调试集成服务 2.点位：200点以内 | 1 | 系统 |  |  |  |
| 45 | 配线 | 名称：铜芯多股绝缘电线 用途:RVV-2*4.0mm | 5600 | m |  |  |  |
| 46 | 配线 | 名称：铜芯多股绝缘电线 用途:RVV-2*1.5mm | 2320 | m |  |  |  |
| 47 | 六类四对非屏蔽电缆 | 六类四对非屏蔽电缆 产品应用：百兆以太网、千兆以太网、2.5G 以太网、5G 以太网 产品标准： YD/T 1019-2013 、 ISO/IEC 11801 :2017 、TIA-568.2-D:2018 产品特性： ①铜丝采用无氧铜，导体直径 0.5±0.02mm/23AWG ②绝缘层采用HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径 0.98±0.02mm ③骨架采用十字型结构 ④护套厚度≥0.55mm ，护套外径 6.0±0.3mm | 4575 | m |  |  |  |
| 48 | 光缆 | 12芯GYTS松套层绞式钢带铠装室外光缆 产品应用：直埋、管道、架空 产品标准：YD/T 901-2009、IEC60794-1 产品特性：①具有很好的机械性能、传输特性和温度特性 ②松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度 ③管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护 ④双面涂塑钢带（PSP）提高光缆的抗透潮能力和抗压性 ⑤单根钢丝中心加强芯保证光缆的抗拉强度 ⑥PE护套具有很好的抗紫外辐射性能，护套外径9.5±0.3mm（12芯） ⑦完全缆芯填充，结构紧密，有效防止套管回缩 ⑧允许拉伸力：长期≤600N，短期≤1500N；允许压扁力：长期≤300N，短期≤1000N ⑨弯曲半径：动态≥20×光缆外径，静态≥10×光缆外径 ⑩储存、使用温度：-40～70℃ | 2300 | m |  |  |  |
| 49 | 光缆 | 24芯松套层绞式钢带铠装室外光缆 产品应用：直埋、管道、架空 产品标准： YD/T 901-2009、 IEC60794-1 产品特性： ①具有很好的机械性能、传输特性和温度特性 ②松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度 ③管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护 ④双面涂塑钢带 (PSP) 提高光缆的抗透潮能力和抗压性 ⑤单根钢丝中心加强芯保证光缆的抗拉强度 ⑥PE 护套具有很好的抗紫外辐射性能，护套外径 9.8±0.3mm (24 芯) ⑦完全缆芯填充，结构紧密，有效防止套管回缩 ⑧允许拉伸力：长期≤600N，短期≤1500N；允许压扁力：长期≤300N，短期≤1000N ⑨弯曲半径：动态≥20×光缆外径，静态≥10×光缆外径 ⑩储存、使用温度：-40~70℃ | 2350 | m |  |  |  |
| 50 | 光缆 | 48芯松套层绞式钢带铠装室外光缆 产品应用：直埋、管道、架空 产品标准： YD/T 901-2009、 IEC60794-1 产品特性： ①具有很好的机械性能、传输特性和温度特性 ②松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度 ③管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护 ④双面涂塑钢带 (PSP) 提高光缆的抗透潮能力和抗压性 ⑤单根钢丝中心加强芯保证光缆的抗拉强度 ⑥PE 护套具有很好的抗紫外辐射性能，护套外径 9.8±0.3mm (48 芯) ⑦完全缆芯填充，结构紧密，有效防止套管回缩 ⑧允许拉伸力：长期≤600N，短期≤1500N；允许压扁力：长期≤300N，短期≤1000N ⑨弯曲半径：动态≥20×光缆外径，静态≥10×光缆外径 ⑩储存、使用温度：-40~70℃ | 1850 | m |  |  |  |
| 51 | 光缆 | 名称：光电复合缆 规格：12芯光缆+RVV-2*1.5mm | 3600 | m |  |  |  |
| 52 | L型八角杆 | 1.名称：L型八角杆 2.配置参数及功能说明： 6M高、7米横臂，含预埋件： 4号地笼：Φ480*6-M24*净深1300； 立柱：A105*85*6*6000,350*350单横臂接口，标准箱子座、检修孔； 横臂：350法兰，杆体A75-40*4*7000,电警设备开孔，焊接2段1.2米设备导轨； 配杆设备箱：300*400*550 3.集成服务：接地制作、杆件二次搬运及安装、设置安全文明措施等。 | 7 | 套 |  |  |  |
| 53 | L型八角杆 | 1.名称：L型八角杆 2.配置参数及功能说明： 6M高、4米横臂，含预埋件： 3号地笼：Φ380*6-M20*净深1100； 立柱：A80*60*5*6000,250*250单横臂接口，标准箱子座、检修孔； 横臂：250法兰，杆体A55-40*3*4000,电警设备开孔，焊接2段1.2米设备导轨； 配杆设备箱：300*400*550 3.集成服务：接地制作、杆件二次搬运及安装、设置安全文明措施等。 | 18 | 套 |  |  |  |
| 54 | 监控立杆 | 1.名称：监控立杆 2.配置参数及功能说明： 6米监控杆，1.5M横臂，含预埋件： 1号标准Φ140变径89*2.0壁厚管杆，标配预埋件和300*400*550箱子 3.集成服务：接地制作、杆件二次搬运及安装、设置安全文明措施等。 | 15 | 套 |  |  |  |
| 55 | 防水箱 | 1.名称：室外防水箱 2.尺寸：200*300*450 3.室外防水箱，成套定制，产品材质 冷轧钢板 产品特点 防雨 / 防锈 / 抗压 安装方式 壁挂安装 适用范围 各种工程、监控 | 40 | 台 |  |  |  |
| 56 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格、材质：塑料制品，PE40管 | 8250 | m |  |  |  |
| 57 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m 内 | 1127.6 | m3 |  |  |  |
| 58 | 设备基础 | 1.名称:设备基础 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含杆件底座预埋、模版 | 137.6 | m3 |  |  |  |
| 59 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:废弃土方、建筑垃圾、拆除物 2.弃土运距:投标人自行综合考虑 3.渣土人工装车、运输防污染、渣土消纳 4.其它:符合环保及道路交通管理规定 | 137.6 | m3 |  |  |  |
| 60 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计及技术要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:原土回填 | 990 | m3 |  |  |  |
| 61 | 拆除沥青混凝土路面 | 1.构件名称:沥青混凝土路面拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:10cm | 150 | m2 |  |  |  |
| 62 | 恢复沥青混凝土路面 | 1.构件名称:沥青混凝土路面恢复 2.石料粒径：综合 3.厚度:10cm | 150 | m2 |  |  |  |
| 63 | 拆除混凝土路面 | 1.构件名称:混凝土路面拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:20cm | 150 | m2 |  |  |  |
| 64 | 恢复混凝土路面 | 1.构件名称:混凝土路面恢复 2.混凝土强度等级：C30 3.厚度:20cm | 150 | m2 |  |  |  |
| 65 | 拆除人行道 | 1.构件名称:人行道拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:8cm | 50 | m2 |  |  |  |
| 66 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:人行道块料铺设 2.材料品种:干混地面砂浆 DS M15 3.厚度:3cm | 50 | m2 |  |  |  |
| 67 | 清除地被植物 | 1.构件名称:绿化带植物拆除 2.植株类型：综合 | 100 | m2 |  |  |  |
| 68 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:综合 2.株高或蓬径:H=25-30cm，P=25-30cm 3.单位面积株数:36株/m2 | 100 | m2 |  |  |  |
| 69 | 现状乔木移栽 | 1.种类:综合 2.胸径或干径:Φ18-20cm 3.株高、冠径:综合 4.工作内容:起挖、运输（运距综合）、栽植、树木支撑等全部内容 | 2 | 株 |  |  |  |
| 70 | 光缆 | 名称：光缆 规格：4芯单模 部位：室外 | 100 | m |  |  |  |
| 71 | 配线 | 名称：铜芯多股绝缘电线 规格:RVV-3*2.5mm | 200 | m |  |  |  |
| 72 | 配管 | 名称：铜芯多股绝缘电线 规格、材质：:φ32KBG镀锌厚管、国标1.6厚度，含配件。接线盒等。 用途：用于敷设摄像机、沉降监测设备气管、液管等。 | 200 | m |  |  |  |
| 73 | 汇聚箱 | 1.名称:汇聚箱 2.配置参数及功能说明: 含汇聚箱、光纤熔接盒、尾纤、光纤收发器、插线板等材料 | 1 | 台 |  |  |  |
| 74 | 远距离泄漏监测设备安装、布线、熔纤、调试 | 1.名称:远距离泄漏监测设备安装、布线、熔纤、调试 2.配置参数及功能说明: 在厂家指导下安装设备；设备管线敷设，网络取至鹰眼相机（预计），电力取至配电箱（预计200米YJV3*4），并在顶部安装一座汇聚箱，用于设备网络及电力管理； | 1 | 项 |  |  |  |
| 75 | 3年运维（清洁）服务 | 1.名称:3年运维（清洁）服务 2.配置参数及功能说明: 设备3年运行维护、清洁保养。定期设备维护，设备网络、电力异常现场检查，每4月/次监测设备的镜面膜更新 | 1 | 项 |  |  |  |
| 76 | 监控立柱 | 1.名称：监控立柱 2.配置参数及功能说明： 定制立杆，焊接安装、2.0壁厚管杆，标配焊接件 | 2 | 套 |  |  |  |
| 77 | 防水箱 | 1.名称：室外防水箱 2.尺寸：200*300*450 成套定制，产品材质 冷轧钢板 产品特点 防雨 / 防锈 / 抗压 安装方式 壁挂安装 适用范围 各种工程、监控 | 1 | 台 |  |  |  |
| 78 | 六类四对非屏蔽电缆 | 六类四对非屏蔽电缆 产品应用：百兆以太网、千兆以太网、2.5G 以太网、5G 以太网 产品标准： YD/T 1019-2013 、 ISO/IEC 11801 :2017 、TIA-568.2-D:2018 产品特性： ①铜丝采用无氧铜，导体直径 0.5±0.02mm/23AWG ②绝缘层采用HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径 0.98±0.02mm ③骨架采用十字型结构 ④护套厚度≥0.55mm ，护套外径 6.0±0.3mm | 200 | m |  |  |  |
| 79 | 配线 | 名称：铜芯多股绝缘电线 用途:RVV-2*1.5mm | 200 | m |  |  |  |
| 80 | 配管 | 名称：铜芯多股绝缘电线 规格、材质：:φ32KBG镀锌厚管、国标1.6厚度，含配件。接线盒等。 用途：用于敷设摄像机、沉降监测设备气管、液管等。 | 100 | m |  |  |  |
| 81 | 监控立柱 | 1.名称：监控立柱 2.配置参数及功能说明： 定制立杆，焊接安装、2.0壁厚管杆，标配焊接件 | 4 | 套 |  |  |  |
| 82 | 防水箱 | 1.名称：室外防水箱 2.尺寸：200*300*450 成套定制，产品材质 冷轧钢板 产品特点 防雨 / 防锈 / 抗压 安装方式 壁挂安装 适用范围 各种工程、监控 | 1 | 台 |  |  |  |
| 83 | 六类四对非屏蔽电缆 | 六类四对非屏蔽电缆 产品应用：百兆以太网、千兆以太网、2.5G 以太网、5G 以太网 产品标准： YD/T 1019-2013 、 ISO/IEC 11801 :2017 、TIA-568.2-D:2018 产品特性： ①铜丝采用无氧铜，导体直径 0.5±0.02mm/23AWG ②绝缘层采用HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径 0.98±0.02mm ③骨架采用十字型结构 ④护套厚度≥0.55mm ，护套外径 6.0±0.3mm | 400 | m |  |  |  |
| 84 | 配线 | 名称：铜芯多股绝缘电线 用途:RVV-2*1.5mm | 400 | m |  |  |  |
| 85 | 配管 | 名称：铜芯多股绝缘电线 规格、材质：:φ32KBG镀锌厚管、国标1.6厚度，含配件。接线盒等。 用途：用于敷设摄像机、沉降监测设备气管、液管等。 | 60 | m |  |  |  |
| 86 | 立杆 | 1.名称：立杆 2.配置参数及功能说明： 3米立杆2米横臂、部署雷达液位计及太阳能套装 | 1 | 套 |  |  |  |
| 87 | 六类四对非屏蔽电缆 | 六类四对非屏蔽电缆 产品应用：百兆以太网、千兆以太网、2.5G 以太网、5G 以太网 产品标准： YD/T 1019-2013 、 ISO/IEC 11801 :2017 、TIA-568.2-D:2018 产品特性： ①铜丝采用无氧铜，导体直径 0.5±0.02mm/23AWG ②绝缘层采用HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径 0.98±0.02mm ③骨架采用十字型结构 ④护套厚度≥0.55mm ，护套外径 6.0±0.3mm | 150 | m |  |  |  |
| 88 | 配线 | 名称：铜芯多股绝缘电线 用途:RVV-2*1.5mm | 150 | m |  |  |  |
| 89 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m 内 | 0.29 | m3 |  |  |  |
| 90 | 设备基础 | 1.名称:设备基础 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含杆件底座预埋、模版 | 0.29 | m3 |  |  |  |
| 91 | 流量卡 | 1.名称:流量卡 2.配置参数及功能说明:4G网络3年不限流流量 | 1 | 张 |  |  |  |
| 92 | 太阳能供电套装 | 1.名称:太阳能供电套装 2.配置参数及功能说明: 180W太阳能板+80A锂电池 12V输出电压，可接监控/网桥/4G路由器等12V电源的设备，带充电显示和电量显示功能。采用全球光电转换率最高的隆基M10单晶硅片光伏板，全球知名品牌锂电池，可壁装和抱杆安装 | 1 | 组 |  |  |  |
| 93 | 监控立杆 | 1.名称：监控立杆 2.配置参数及功能说明： 定制立杆，3米监控杆，60cm横臂，含预埋件： 1号标准Φ140变径89*2.0壁厚管杆，标配预埋件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 94 | 防水箱 | 1.名称：室外防水箱 2.尺寸：200*300*450 成套定制，产品材质 冷轧钢板 产品特点 防雨 / 防锈 / 抗压 安装方式 壁挂安装 适用范围 各种工程、监控 | 1 | 台 |  |  |  |
| 95 | 六类四对非屏蔽电缆 | 六类四对非屏蔽电缆 产品应用：百兆以太网、千兆以太网、2.5G 以太网、5G 以太网 产品标准： YD/T 1019-2013 、 ISO/IEC 11801 :2017 、TIA-568.2-D:2018 产品特性： ①铜丝采用无氧铜，导体直径 0.5±0.02mm/23AWG ②绝缘层采用HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径 0.98±0.02mm ③骨架采用十字型结构 ④护套厚度≥0.55mm ，护套外径 6.0±0.3mm | 50 | m |  |  |  |
| 96 | 配线 | 名称：铜芯多股绝缘电线 用途:RVV-2*1.5mm | 150 | m |  |  |  |
| 97 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m 内 | 0.29 | m3 |  |  |  |
| 98 | 设备基础 | 1.名称:设备基础 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含杆件底座预埋、模版 | 0.29 | m3 |  |  |  |
| 99 | 流量卡 | 1.名称:流量卡 2.配置参数及功能说明:4G网络3年不限流流量 | 1 | 张 |  |  |  |
| 100 | 太阳能供电套装 | 1.名称:太阳能供电套装 2.配置参数及功能说明: 180W太阳能板+80A锂电池 12V输出电压，可接监控/网桥/4G路由器等12V电源的设备，带充电显示和电量显示功能。采用全球光电转换率最高的隆基M10单晶硅片光伏板，全球知名品牌锂电池，可壁装和抱杆安装 | 1 | 组 |  |  |  |
| 101 | 监控立杆 | 1.名称：监控立杆 2.配置参数及功能说明： 定制立杆，3米监控杆，60cm横臂，含预埋件： 1号标准Φ140变径89*2.0壁厚管杆，标配预埋件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 102 | 防水箱 | 1.名称：室外防水箱 2.尺寸：200*300*450 成套定制，产品材质 冷轧钢板 产品特点 防雨 / 防锈 / 抗压 安装方式 壁挂安装 适用范围 各种工程、监控 | 1 | 台 |  |  |  |
| 103 | 六类四对非屏蔽电缆 | 六类四对非屏蔽电缆 产品应用：百兆以太网、千兆以太网、2.5G 以太网、5G 以太网 产品标准： YD/T 1019-2013 、 ISO/IEC 11801 :2017 、TIA-568.2-D:2018 产品特性： ①铜丝采用无氧铜，导体直径 0.5±0.02mm/23AWG ②绝缘层采用HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径 0.98±0.02mm ③骨架采用十字型结构 ④护套厚度≥0.55mm ，护套外径 6.0±0.3mm | 20 | m |  |  |  |
| 104 | 配线 | 名称：铜芯多股绝缘电线 用途:RVV-2*1.5mm | 20 | m |  |  |  |
| 105 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m 内 | 0.29 | m3 |  |  |  |
| 106 | 设备基础 | 1.名称:设备基础 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含杆件底座预埋、模版 | 0.29 | m3 |  |  |  |
| 107 | 立杆 | 1.名称：立杆 2.配置参数及功能说明： 3米立杆2米横臂、部署雷达液位计及太阳能套装 | 1 | 套 |  |  |  |
| 108 | 流量卡 | 1.名称:流量卡 2.配置参数及功能说明:4G网络3年不限流流量 | 1 | 张 |  |  |  |
| 109 | 太阳能供电套装 | 1.名称:太阳能供电套装 2.配置参数及功能说明: 180W太阳能板+80A锂电池 12V输出电压，可接监控/网桥/4G路由器等12V电源的设备，带充电显示和电量显示功能。采用全球光电转换率最高的隆基M10单晶硅片光伏板，全球知名品牌锂电池，可壁装和抱杆安装 | 2 | 组 |  |  |  |
| 110 | 监控立柱 | 1.名称：监控立杆 2.配置参数及功能说明： 定制立杆，3米监控杆，60cm横臂，含预埋件： 1号标准Φ140变径89*2.0壁厚管杆，标配预埋件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 111 | 防水箱 | 1.名称：室外防水箱 2.尺寸：200*300*450 成套定制，产品材质 冷轧钢板 产品特点 防雨 / 防锈 / 抗压 安装方式 壁挂安装 适用范围 各种工程、监控 | 2 | 台 |  |  |  |
| 112 | 六类四对非屏蔽电缆 | 六类四对非屏蔽电缆 产品应用：百兆以太网、千兆以太网、2.5G 以太网、5G 以太网 产品标准： YD/T 1019-2013 、 ISO/IEC 11801 :2017 、TIA-568.2-D:2018 产品特性： ①铜丝采用无氧铜，导体直径 0.5±0.02mm/23AWG ②绝缘层采用HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径 0.98±0.02mm ③骨架采用十字型结构 ④护套厚度≥0.55mm ，护套外径 6.0±0.3mm | 20 | m |  |  |  |
| 113 | 配线 | 名称：铜芯多股绝缘电线 用途:RVV-2*1.5mm | 20 | m |  |  |  |
| 114 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m 内 | 0.58 | m3 |  |  |  |
| 115 | 设备基础 | 1.名称:设备基础 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含杆件底座预埋、模版 | 0.58 | m3 |  |  |  |
| 116 | 实体围栏 | 1.名称：实体围栏 2.配置参数及功能说明： 塑喷钢丝直径5.0mm，尺寸1.8*3.3米，含立柱基础，地面平整，配件螺丝，运费及安装施工。 | 300 | m |  |  |  |
| 117 | 铁网门 | 1.名称：铁网门 2.配置参数及功能说明： 折叠门2米高*5.5米宽。稳固结实/焊接工艺，焊接牢固不易断裂，网框立柱加粗加厚，稳固不晃动，镀锌防锈耐用，推拉顺畅灵活，长期耐用，不易磨损。 含基础，搬运、安装 | 12 | m |  |  |  |
| 118 | 监控立柱 | 1.名称：监控立柱 2.配置参数及功能说明： 3米监控杆，60cm横臂，含预埋件、防雷接地： 1号标准Φ140变径89*2.0壁厚管杆，标配预埋件 | 33 | 套 |  |  |  |
| 119 | 防水箱 | 1.名称：室外防水箱 2.尺寸：200*300*450 成套定制，产品材质 冷轧钢板 产品特点 防雨 / 防锈 / 抗压 安装方式 壁挂安装 适用范围 各种工程、监控 | 33 | 台 |  |  |  |
| 120 | 六类四对非屏蔽电缆 | 六类四对非屏蔽电缆 产品应用：百兆以太网、千兆以太网、2.5G 以太网、5G 以太网 产品标准： YD/T 1019-2013 、 ISO/IEC 11801 :2017 、TIA-568.2-D:2018 产品特性： ①铜丝采用无氧铜，导体直径 0.5±0.02mm/23AWG ②绝缘层采用HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径 0.98±0.02mm ③骨架采用十字型结构 ④护套厚度≥0.55mm ，护套外径 6.0±0.3mm | 610 | m |  |  |  |
| 121 | 配线 | 名称：铜芯多股绝缘电线 用途:RVV-2*1.5mm | 610 | m |  |  |  |
| 122 | 光缆 | 名称：光缆 规格：4芯单模 部位：室外 | 250 | m |  |  |  |
| 123 | 插线板 | 1.名称:插线板 2.规格：5孔6位 | 40 | 个 |  |  |  |
| 124 | 终端盒 | 1.名称：12口终端盒 2.配置参数及功能说明：光纤终端盒满配，含尾纤、光纤熔接 | 20 | 台 |  |  |  |
| 125 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格、材质：塑料制品，PE40管 | 610 | m |  |  |  |
| 126 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m 内 | 82.7 | m3 |  |  |  |
| 127 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计及技术要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:原土回填 | 88.2 | m3 |  |  |  |
| 128 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:废弃土方、建筑垃圾、拆除物 2.弃土运距:投标人自行综合考虑 3.渣土人工装车、运输防污染、渣土消纳 4.其它:符合环保及道路交通管理规定 | 24.5 | m3 |  |  |  |
| 129 | 设备基础 | 1.名称:设备基础 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含杆件底座预埋、模版 | 9.5 | m3 |  |  |  |
| 130 | 拆除沥青混凝土路面 | 1.构件名称:沥青混凝土路面拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:10cm | 50 | m2 |  |  |  |
| 131 | 恢复沥青混凝土路面 | 1.构件名称:沥青混凝土路面恢复 2.石料粒径：综合 3.厚度:10cm | 50 | m2 |  |  |  |
| 132 | 拆除混凝土路面 | 1.构件名称:混凝土路面拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:20cm | 50 | m2 |  |  |  |
| 133 | 恢复混凝土路面 | 1.构件名称:混凝土路面恢复 2.混凝土强度等级：C30 3.厚度:20cm | 50 | m2 |  |  |  |
| 134 | 对接服务 | 1.名称:对接服务 2.配置参数及功能说明: 功能开发、对外平台对接，运维升级，技术调试、系统部署等。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 135 | 标线 | 名称：危化车辆专用车道划线 配置参数及功能说明： 热熔标线，间断标注：“危化车辆专用车道”字体10套，共计800个字，字体直径大于1米，单字约2㎡，共计1600㎡。 标线具有良好的视认性，颜色均匀、边缘整齐、线型规则、线条流畅。标线涂层应厚度均匀，无明显起泡、斑点、皱纹、泛花、发黏、开裂脱落等缺陷。 - 材料要求：标线材料应符合国标相关标准的要求。热熔型涂料标线中内含玻璃珠。 宽度15CM 颜色：采用黄色或白色，黄色用于警示、禁止等标线，白色用于指示车道等标线。 含3年维护。 | 3100 | m2 |  |  |  |
| 136 | 标杆 | 1.名称:道路标识F杆 2.配置参数及功能说明： 定制 F型标杆 双悬臂杆，立柱165热镀锌管3个厚6.5米高， 双横臂89热镀锌管横臂2.3米长 横臂法兰280*280*12 底座法兰500X500X16 尺寸：1.15*1.75 2.0铝板，II类膜 60滑槽 | 12 | 根 |  |  |  |
| 137 | 减速带 | 1.名称：钢质实心减速带 2.规格：实芯铸铁减速带安装集成、承重300吨，含安装及安装膨胀螺丝、3年修复。 | 92 | m |  |  |  |
| 138 | 岗亭卡口标识牌 | 1.名称:园区出入口提示标牌 2.配置参数及功能说明：含立杆标识牌：限速牌、提示牌、应急出口、参观引导指示牌 | 6 | 套 |  |  |  |
| 139 | 公用工程标识牌 | 1.名称:公用工程标识牌 2.配置参数及功能说明：尺寸800*900mm，立杆3米。 含立杆事故应急池、消防站、取水码头等公用工程设置标识牌 | 6 | 套 |  |  |  |
| 140 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m 内 | 7.63 | m3 |  |  |  |
| 141 | 设备基础 | 1.名称:设备基础 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含杆件底座预埋、模版 | 7.63 | m3 |  |  |  |
| 142 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:废弃土方、建筑垃圾、拆除物 2.弃土运距:投标人自行综合考虑 3.渣土人工装车、运输防污染、渣土消纳 4.其它:符合环保及道路交通管理规定 | 7.63 | m3 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |